送样须知（必看）

- 送样前必须预先通知我方任何与委托测试服务有关的实际的或潜在的风险，如因委托方隐瞒样品的危害而造成检测人员或仪器出现问题一切后果由委托方负责。

- 委托方须在送样委托单中详细填写检测要求，我方会严格按照检测要求进行测试。我方仅对检测要求以内的测试问题负责，不承担摸索合适测试条件责任（提前约定除外），因未填写测试要求、测试要求不明确或者测试要求错误导致的测试问题，需由委托方自行承担，如需复测需重新收费。

- 委托方如对检测结果有异议，须在结果发送5天内与我方工作人员进行沟通说明，超过5天则默认对检测结果无异议。

- 复测说明：如对于测试结果有异议，需要复检的，仅限对原样品按原测试方法进行复检。如更换条件及方法按新样品计费。

- 未按照送样单内指定的实验条件或者由于测试人员操作失误，导致的结果不准确，可免费复测；

- 由于以下几种原因造成的结果有异议,复测将重新收费

a.由于样品自身原因     b.由于实验要求不明确或提供测试方法不合适导致的结果不准确

c.实验不确定性很高，在提前预计到实验的不确定性后仍要求进行检测。

- 关于样品保存及回收

  - 对于测试完毕仍有剩余的样品，我方仅保留5天时间，5天后进行销毁。如测试单中未注明样品回收导致的样品丢失，我方不承担责任。

  - 送检样品一般不建议回收，回收收取25元回收费（大件以及特殊样品回收另算），需回收样品请在发送测试结果之后5天内与我方工作人员进行反馈回收，我方再安排样品回收，如因未及时与我方工作人员说明回收，导致样品丢失的，我方不承担责任。

  - 由于回收过程比较繁琐，涉及到物流收发，样品管理及出入库等环节，有可能造成样品的丢失或者损伤，选择回收的样品发生损坏或者丢失，按照当次测试费金额赔付，最高不超过500元/批样品。（同一天送样算作一批），

  - 如有易损坏、腐败、变性等样品请提前与我方沟通，并将样品自行做好包装，送样备注好样品保存条件，保存期限等内容，我方将按照保存条件进行保存，未提供此项条件的，我方将默认按照室温空气条件保存。

  - 珍贵样品送样务必提前说明，并做好样品备份工作，我方将尽量进行妥善保管，但因测试过程涉及环节较多，可能导致样品损耗及损失，此种情况下我方只能按照赔付标准进行赔付。

- 样品要求：

粉末样品2-5mg，已分散好的溶液1ml（液体样品需要自己备注好浓度，是否需要继续分散，分散倍数）。
薄膜或块状样品不能直接拍摄，需另行制样（如离子减薄、包埋切片、FIB等）；

- 注意事项：

- 形貌测试默认使用普通铜网制样，高分辨使用微栅或超薄碳膜，磁性样品除常规制样方式之外，可以额外选择双联网制样，双联网由于碳膜较厚，拍摄薄的样品以及观察高分辨的时候，效果会受影响；

- 磁性样品对电镜影响较大，请提前告知，如送样注明无磁性，测试过程中发现样品为磁性，将按双倍价格收取费用；

- TEM提供10-12张图片：即筛选2-3个比较好的区域，每个区域提供4-6张不同放大倍数的图片。HRTEM是在TEM形貌基础上，每个位置多加2-3张高分辨图片，能谱点扫一般选取两个位置，线扫及mapping选择一个位置，衍射一般提供1-2个位置，不转晶带轴；

- 由于载网中含有C、Cu元素，能谱分析不建议分析此两种元素，由于N元素较轻，在样品中含量小于10%时，N元素可能检测不出来；

- 能谱是半定量测试，含量受到检测元素的种类影响，测试请提前说明全元素扫描还是指定元素扫描，能谱只能识别B及以后元素。

- 液体样品因为浓度难以把控，需要送样前自己稀释到合适的倍数（或者告知我们液体浓度），方便工程师来制备样品。如果对于测试分散度要求高，请提前说明，工程师尽量按照要求制样，单由于浓度时间不好把控，无法保证一定能分散好，如一定要得到这种效果，可以自行制样之后，给我们铜网，工程师直接测试。

- 透射拍摄属于主观性测试，测试过程中测试老师会根据要求和样品实际情况尽力拍摄，但无法保证一定拍到理想形貌，针对材料中小概率出现的形貌，无法保证能一定找到。

送样委托单

| 委托方 | 委 托 人 |  | 导师（记账课题组） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电话 |  | 接收数据邮箱 |  |
|  | 学校/单位名称 |  |  |  |
|  | 邮寄地址 | 山东省青岛市黄岛区长江西路177号长江国际1523室 陈老师 17685860716 （青岛可上门取样） |  |  |

TEM测试要求

| 样品编号 |  | 是否回收（回收费25元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品成份 |  | 样品数量 |  |
| 磁性强弱 | □无磁性 □弱磁（含磁性元素，磁铁吸不起来） □强磁（含磁性元素，磁铁能吸起来） Fe Co Ni Mn 等为磁性元素 |  |  |
| 存放要求 | □室温（默认） □避光 □低温 ℃ 其它 （ ☑可复制选框） |  |  |
| 危险性 | □无危险 □易燃 □易爆 □毒性 □放射性 □腐蚀性 其他 |  |  |
| 是否与之前仪器保持一致 | □是，上次接收数据时间 （结果名称中日期为准） □否（默认） 注：不同测试仪器之间数据形式和效果可能存在较大差异，如对数据有一致性要求，请务必提前写明。 |  |  |
| 制样要求 | 是否需铜网制样 □是，需要 □否（直接提供铜网制备好样品的不需要填写以下内容） 载网选择 □普通铜网 □超薄碳膜 □微栅制样 □其他 分散要求 分散溶剂 □ 乙醇（默认） □水 □其他 （其他试剂请自备） 超声时间： （默认10min） |  |  |
| 测试内容 | □TEM □TEM+HRTEM □STEM-HADDF □SAED □能谱点扫 □能谱线扫 □能谱mapping（是否需要提供半定量结果 □否，默认 □是，需要） |  |  |
| 形貌测试要求 | 备注：请对具体的拍摄位置、拍摄形貌、放大倍数等要求进行详细描述，如果之前有拍摄过同样样品的扫描或者透射图片，一定要提供图片并附说明。 |  |  |
| 电子衍射测试要求 | 备注：需注明测试位置，打点个数等信息，常规衍射不转晶带轴，如需转晶带轴，提前咨询。 |  |  |
| 能谱测试要求 | 备注：需说明在具体哪些形貌位置打能谱，以及能谱测试元素是哪些，如果对于元素颜色有要求，请提前说明需要哪些颜色，如不提前说明，后期调整需自行用作图软件进行调整。 |  |  |